ЗАДАНИЯ К ОЛИМПИАДЕ

ЗАДАНИЕ №1

1.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

Для преобразования тепловой энергии в механическую энергию применяются рабочие тела, в качестве которых используются:

- Твердые тела;

Б) Капельные жидкости;

- Па;

Г)Газы.

- Напишите'пропущенное числовое значение:

1МПа=        Па

- Определите, какой это газовый закон и напишите его формулу: При  постоянной  температуре  давление  рабочего  тела изменяется обратно пропорционально его объёму.

- Напишите пропущенное в следующем определении название:
Отношение массы компонента к массе смеси, называется

5.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

Парообразование, которое происходит только со свободной поверхности жидкости, называется:

- , испарением;

Б), кипением;

- , конденсацией.

ЗАДАНИЕ №2

- Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны правильные ответы для следующего определения:

Понятие «Идеальный газ» введен в термодинамике для: А). Упрощения-расчетов;

Б). Повышения точности, расчетов.

- Напишите пропущенное числовое, значение:

10°С =	К

- Определите, какой это газовый закон и напишите его формулу:

При постоянном давлении температура рабочего тела изменяется прямо пропорционально его объёму.

4.	Напишите пропущенное в следующем определении название:
Количество теплоты, необходимое для изменения температуры
рабочего тела на 1К называется               .

5. Определите давление в Па, если сила равна 150 кН, действует на
площадь 15 м2.

ЗАДАНИЕ №3

- Напишите пропущенное в следующем определении название:
Величина, пропорциональная средней кинетической энергии
движения микрочастиц, называется              .

- Напишите пропущенное числовое значение:

10 мм рт.ст. = 		Па

- Определите, какой это газовый закон и напишите его формулу:

При постоянном объёме температура рабочего тела изменяется прямо пропорционально его давления.

- Напишите пропущенное в следующем определении название:
Смесь различных газов, не вступающих между собой в химические
взаимодействие, называется            .

- Определите объем, занимаемый 10 кг водорода при температуре 0°С>и давлении 0,1 МПа, газовая постоянная равна 412'8 Дж/кг*К.

ЗАДАНИЕ №4

- Напишите пропущенное в следующем определении название:
Условный газ, в котором силы взаимодействия между
микрочастицами и их размеры приняты за ноль, называется ____.

- Напишите пропущенное числовое значение:

150°С=     К

3.	Напишите соотношение между температурой и удельным объемом при
постоянном давлении.

- Напишите пропущенные в следующем определении названия:
Состав газовой смеси задается по       или        .

- Определите газовую постоянную водяного пара и основной единице измерения.

ЗАДАНИЕ №5

1.	Напишите одну или ■ несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

Преобразование тепловой энергии в механическую основано на принципе:

А) расширения тел при их нагревании;

Б) сжатии тел при их нагревании.

- Напишите пропущенное числовое значение:■

10 МПа=      Па

- Определите, какой это газовый закон и напишите.его формулу:

При переходе идеального газа из начального состояния в конечное между параметрами всегда устанавливается связь.

- Перечислите виды теплоемкости.

5. Определите плотность газа в основной единице измерения, если 15 г

газа находится в сосуде объемом 2 mj.

ЗАДАНИЕ №6

- Напишите пропущенное в следующем определении название:

Газ, у которого большие размеры и сильны силы взаимодействия
между молекулами называется           .

- Напишите пропущенное числовое значение: 133оС=      К

3.	Напишите уравнение состояния идеального газа.

4.	Напишите условное обозначение и размерность массовой
теплоемкости в основных единицах измерения.

5.	Определите количество теплоты в кДж, подведенной-в процессе к газу,
если внутренняя энергия газа увеличилась на 10000 Дж и совершена
механическая работа, равная QдМДж.

ЗАДАНИЕ №7

1.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

На практике в качестве рабочих тел применяется:

- воздух

Б) водяной пар.

- продукты сгорания;

Г) газы.

- Напишите пропущенное числовое значение:

760 мм рт.ст•=          Па

- Напишите уравнение Менделеева - Клапейрона.

- Напишите виды газовых смесей.

- Определите механическую работу в Дж, если I кг газа нагрелся при постоянном объеме на 100°С.

ЗАДАНИЕ №8

- Напишите пропущенное в следующем определении название: Энергию движущейся воды, ветра и тепловую энергию можно использовать для получения             .

- Напишите пропущенное числовое значение: .

10 мм вод.ст =         Па

3. Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны правильные ответы для следующего определения: Преобразования тепловой и механической энергии происходят только во время процесса :

- когда, изменяется температура;

Б) когда изменяется давление;

- когда изменяется объем;

4.	Напишите пропущенное понятие в приведенном ниже определении
За начало отсчета внутренней энергии приняты	условия.

5.	Определить молекулярную массу для газа: состоящего из 10%
водорода и 90% кислорода.

ЗАДАНИЕ №9

1.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего-определения:

Для приведения в движение станков, машин, автомобилей, самолетов и т.п. требуется:

- атомная энергия;
Б) электрическая энергия;

- Механическая энергия;

Г) тепловая энергия.

- Напишите пропущенное числовое значение:

125,5 °С=        К

- Напишите пропущенные в следующем определении названия:

В процессах расширения происходит превращение         энергии в

, а в процессах сжатия        энергия в             .

- Напишите обозначение и единицы измерения удельной механической

работы.

- Определить молекулярную массу для газа, состоящего из 12% водорода и 88% кислорода.

ЗАДАНИЕ №10

- Напишите пропущенное в следующем определении название: Наука, изучающая распространение тепловой энергии в рабочих

телах и способы её передачи называется             .

- Напишите пропущенное числовое значение:

1 бар      Н/м2     Па

3.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

При нагревании, охлаждении или другом воздействии на рабочее тело происходит изменение основных параметров:

А).от конечных к начальным значениям;

Б).от начальных к конечным значениям.

4. Ответьте на вопрос:

Что называются технической газовой смесью?

- Определите плотность воздуха при нормальных физическим условиях, газовая постоянная воздуха равна 259 Дж/кг*К.

ЗАДАНИЕ №11

1.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения: ■

Для сжигания топлива и для нагревания тел используется:

- атомная энергия;

Б) электрическая энергия;

- механическая энергия;

Г) тепловая энергия.

2.	Напишите формулу для определения плотности, укажите единицу
измерения плотности.

- Напишите пропущенное в следующем определении название:

Если во время процесса объем рабочего тела увеличивается, то
такой процесс называется процессом               .

- Напишите пропущенное в приведенном ниже определении название вида теплоемкости.

Теплоемкость, не зависящая от температуры, называется          .

5.	Определите объем, занимаемый 15 кг водорода при температуре 0оС и давлении 0,1 МПа, газовая постоянная равна 4128 Дж/кг*К.

ЗАДАНИЕ №12

- Напишите пропущенное в следующем определении название:

Наука, изучающая взаимные превращения тепловой энергии и
механической называется                  .

- Напишите пропущенное числовое значение:

97,3 вС=     К

3.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

К нормальным физическим условиям относят:

А) 745 мм вод.ст и 275К;

Б). 760 мм.рт.ст. и 273К;

В). 101323 Па  и 0°С.

4.	Напишите уравнение первого закона термодинамики для 1 кг рабочего
. тела.

5.	Определите плотность газа в основной единице измерения, если 10 кг

газа находится в сосуде объемом 1 m3.

ЗАДАНИЕ №13 ■

1.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

В России основы теплотехники были заложены в середине:

- . XVII веке ;

Б). XVI веке;

- . XIX веке;

Г). ХVШ веке.

- Напишите определение абсолютного давления.

- Напишите пропущенное в следующем определении название:

Если во время процесса объем рабочего тела уменьшается, то такой

процесс называется процессом            .

4:Напишите цель изучения термодинамических процессов.

5.Определите давление в Па, если сила равна  100 кН, действует на

площадь 10 м2.

ЗАДАНИЕ №14

- Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны

правильные ответы для следующего определения: Имеются ли устройства, в которых тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую:

А) ДА; •

Б) НЕТ.

2. Напишите определение абсолютной температуре и единицы её измерения.

- Напишите пропущенное в следующем определении название:
Характеристика рабочего тела, которая показывает какое количество
механической энергии можно получить от 1 кг рабочего тела при его нагревании на 1К называется               .

- Перечислите термодинамические процессы.

- Определите удельный объем в основной единице измерения 10 кг газа, если он находится в сосуде объемом 1 м3.

ЗАДАНИЕ №15

- Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны правильные ответы для следующего определения:

По выработке энергии СССР занимает первое место в Европе и второе в мире в:

- 1955 - 1960 г.

Б) 1960 - 1965 г.

- 1965 - 1970 г.

Г) 1970 - 1975 г.

- Напишите определение объёма, и основную единицу измерения удельного объема.

- Напишите пропущенное в следующем определении название:

изменение параметров во времени называется процессом

изменения	 —

4.	Правильно расставьте последовательность изучения

термодинамических процессов:

- определяются энергетические характеристики процессов;

- строятся графические изображения процессов:

- составляются уравнения процессов; .

- определяются соотношения между основными параметрами.

5.	Напишите одну или несколько букв, под которыми указаны
правильные ответы для следующего определения:

Парообразование, которое происходит по всему объёму жидкости, называется:

- испарением;

Б) кипением;

- конденсацией.